附件1

广安市危险化学品企业安全风险评估诊断分级表

组织评估单位（盖章）：                                          评估时间：   年  月  日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 传真号码 |  |  |  |
| 安全主要负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  | 职工人数 |  | 上年度销售额 |  |  |  |
| 生产、经营、储存能力（本栏如不够，可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种 |  |  | 年生产能力/ 经营销售总量 |  | 最大储存能力 | 品种 | 年生产能力/经营销售总量 |  | 最大储存能力 |  |
| 危险化学品企业安全风险评估诊断分级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 项目（分值） |  | 评估内容 |  |  |  | 自评方式 |  | 扣分值 |
| 1.固有危险性 （25分） |  | 重大危险源 （10分） |  | 1.存在一级重大危险源的，扣10分；二级的，扣8分；三级的，扣6分；四级的，扣4分。（扣分不累计，下同） 2.近一年度内安全生产风险监测预警系统运行不良被省厅每通报一次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物质危险性 （3分） |  | 1.涉及氯气、氰化氢等吸入性剧毒化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣1分；其他吸入性高毒化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣0.5分。 2.生产、储存前两种情形以外的其他重点监管危险化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣0.1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险化工工艺 （7分） |  | 1.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺危险化工工艺的，每涉及一种扣2分，其余危险化工工艺每涉及一种扣1分；涉及工艺危险度3级及以上的每种扣1.5分。（扣分不累计，就高不就低） 2.未实现自动化进出料的，每一种扣0.5分。 3.主要工艺参数报警未接入安全生产风险监测预警系统的，每一种扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾爆炸危险性 （5分） |  | 涉及甲类火灾危险性类别厂房、生产装置、库房或者罐区的每涉及一处扣1分。（涉及构成重大危险源的不纳入此项扣分） |  |  |  |  |  |  |
| 2.设备、自控与 安全设施 （15分） | 设备、自控与 安全设施 （15分） |  |  | 1.近一年内被监管部门发现设备带病运行且被立案处罚的，每次扣5分。 2.危化品智能感知系统有超期未检验的，每项次扣0.5分。 3.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的，每一项扣1分；其中，禁止类扣5分；限制类超过规定改造年限要求的，扣5分。 3.现场检查发现安全阀、压力表等安全附件未有效投用的，每次扣1分。 4.化工装置的主要设备设施投用超过10年的，扣2分。 5.化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的，扣2分。 6.涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的，扣10分。 7.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的，扣10分；其他介质构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的，扣5分。 8.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的，扣5分。 9.危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限报警装置的，或设置的超限报警值与操作规程不一致的，每涉及一项扣1分。 10.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的，或设置的检测声光报警设施无法正常使用的，每涉及一处扣1分。 11.联锁投用与摘除管理不到位或有漏洞的，每涉及一处扣1分。 12.其他安全设施未正常投入使用的，每一处扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.安全管理水平 （40分） | 人员资质 （5分） |  |  | - 1.企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的，每人次扣5分。 - 2.企业主要负责人和安全生产管理人员经现场测试不合格的（未满80分），每人次扣2分。 3.企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级及以上专业技术职称的，每一人次扣5分。 4.涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平的，以及涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历的，每一人次扣2分。 5.企业未按有关要求配备注册安全工程师的，扣3分。 6.企业管理人员被“一案双罚”的，每案次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理 制度与执行 （25分） |  |  | 1.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。2.现场抽查岗位人员不清楚本岗位安全生产责任的，每人次扣1分。 3.未与承包商签订安全管理协议明确双方安全管理范围与责任的，扣5分。 4.抽查发现未对承包商进行安全教育、安全交底的，每次扣3分。 5.DCS岗位无工艺卡片、操作规程或与实际控制参数不相符的扣5分。 6.动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的，扣5分；办理安全作业票不规范的，每次扣1分。 7.近一年内因动火、进入受限空间等特殊作业被立案处罚的，每案次扣3分。 8.未落实重大危险源包保责任人履职，扣3分。 9.检查发现存在重大隐患每条扣5分。 10.未及时进行变更管理的，每处扣2分。 11.重大变更未履行三同时手续审查的，直接判定为D级红色高风险企业。 12.未对近一年内监管部门通报的典型化工安全生产事故进行全员案例教育的，每次扣2分。 13.未如实开展并记录员工三级安全教育培训的，每人扣1分。 14.发现违章指挥、违章操作、无证作业等违章行为的，每处扣5分。 15.抽查发现无公司领导值（带）班的，每次扣5分。 16.春节、国庆节、五一节、两会期间等特殊时段，企业主要负责人离开广安未向属地安全监管部门报告并请假同意的，每次扣5分。 17.抽查发现企业生产岗位睡岗、脱岗、离岗的，每人次扣1分。 18.抽查发现有“三同时”行政审批手续无效、过期的，每项扣5分。 19.抽查发现检验检测资质类、人员资质类等无效、虚假、过期的，每处扣2分。 20.主要负责人、分管安全负责人、安全部长未经安全监管部门批准同意，不参加监管部门通知的会议等活动的，每次扣5分。 21.企业拒绝参加安全监管部门通知的有关安全活动的，每次扣3分；未及时贯彻落实安全监管部门安全会议有关工作事项及要求的，每处扣2分。 22.未及时上报安全监管部门通知的有关资料、报表等工作事项的，每件次扣2分。 23.不服从安全监管部门安全监督管理的，不积极配合安全监督管理工作的，每次扣10分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双重预防体系（此项仅对重大危险源、高危工艺企业评分，不涉及的企业该项满分） （10分） |  |  | 1.双重预防体系未实现数字化运行的扣2分。 2.未配备移动防爆终端电子设备的，每个应配备岗位扣1分。 3.近一年内双重预防体系未有效执行，隐患排查治理与系统不一致的，每处扣2分。 4.近一年内双重预防体系运行效果差被省厅通报的，每次扣1分。 5.近一年内未按期完成隐患整改申请延期的，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.应急管理 （5分） | 应急处置与演练 （5分） |  |  | 1.未制订事故应急救援预案或未备案的，扣3分。 2.事故应急救援预案内容与应急处置实际情况不符的，每处扣0.5分。 3.未按要求开展应急演练的，扣2分。 4.应急演练未进行演练效果总结评估的，每次扣1分。 5.依托外部应急救援力量的距离大于5公里的，扣2分。 6.未建立企业内部工艺应急处置队伍及兼职应急救援队伍的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.安全管理绩效 （15分） | 安全事故情况 （10分） |  |  | 1.三年内发生过1起较大生产安全事故的，扣10分。 2.三年内发生过1起一般生产安全事故的，扣6分。 3.三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣4分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政处罚情况 （5分） |  |  | 1.被安全监管部门近两年内实施行政处罚的，超过3次及以上的，近一年内被处罚2次的扣5分。 2.近两年内被处罚2次的，扣3分。 3.被实施安全生产行政强制措施的，每次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.独立加分项 （20分） | 人员工艺安全素质 |  |  | 企业安全部安全管理人员中有曾任职生产车间生产班长、线长、副主任、主任半年及以上的，每人加2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产标准化达标（8分） |  |  | 安全生产标准化为二级及以上的，加8分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急力量配备 （3分） |  |  | 建设有专职应急救援队伍及相应应急救援设备器材的，加3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息化智能化管理 （5分） |  |  | 1.企业建成并有效运行风险监测预警系统平台的（含有人员定位、全厂视频监控、检维修及特殊作业电子作业票等功能），加3分。 2.企业按照《危险化学品企业安全培训空间建设和运营指南》建成安全培训空间建设的，加2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大危险源管理 （4分） |  |  | 1.三级、四级重大危险源的危险化学品罐区配备了独立的安全仪表系统的，加2分。 2.通过制度化、常态化降低重大危险源在线设计库存、罐存危化品的（以近半年内的运行数据进行考核），加2分。 |  |  |  |  |  |  |
| 评估得分（安全风险等级） |  |  |  |  |  |  |  | 分（ 级） |  |  |
| 经特殊情况判定后的安全风险等级 |  |  |  |  |  |  |  | 级（ 色） |  |  |

备注：

1.本表采用总分百分制。评估得分对应的安全风险从高到低依次对应为红色（D级，60分以下）、 橙色（C级，60（含）—75分）、黄色（B 级，75（含）—90分）、蓝色（A级，90（含）以上）。

2.储存企业指带储存设施的经营企业。

3.重大危险源根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218- 2018）判定。

4.爆炸场所危险等级划分依据《爆炸危险场所安全规定》（劳部发〔1995〕56号）附件2规定判别。

5.火灾危险性类别按照《建筑设计防火规范》（GB50016）规定判别。

6.剧毒化学品根据《危险化学品目录（2015版）》判别。