ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

海绵城市设施设计规程

Technical specification for sponge city of facility design

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广安市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 设施设计	4

附录A（资料性）径流系数	13

附录B（资料性）在线式生物滞留设施侧石开口参数	14

附录C（资料性）离线式生物滞留设施侧石开口参数	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广安市住房和城乡建设局提出并归口。

本文件起草单位：广安市住房和城乡建设局、中规院（北京）规划设计有限公司。

本文件主要起草人：

海绵城市设施设计规程

- 范围

本导则适用于指导广安市新建、改建、扩建项目中海绵城市相关内容的设施设计工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

16S518 雨水口

GB 51174 城镇雨水调蓄工程技术规范

GB/T 18920 城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 18921 城市污水再生利用 景观环境用水水质

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿化屋顶 green roof

利用植物来提高屋顶的性能，达到海绵建设、绿色低碳等功能，同时改善外观。

透水铺装 permeable pavement

可渗透、滞留和渗排雨水并满足一定要求的地面铺装结构。

排水设施 drainage facility

雨水篦子、管道、排水沟、方涵等灰色设施。

开孔路缘石进水口 perforated curb inlet

通过开孔、开槽、间断等措施将道路路缘石打开，道路雨水进入生物滞留设施或生物滞留设施超标雨水进入市政道路排水管网的一种雨水径流引导设施，常见于市政道路。

侧分带、人行道开槽/下凹 perforated sidewalk

当侧分带、人行道标高高于车行道与海绵设施时，在侧分带、人行道采用开槽、下凹等形式，以便车行道雨水汇流至海绵设施的一种雨水径流引导设施，常见于市政道路。

植草沟/卵石沟/旱溪 grass swales/ pebble ditch/ dry stream

用来收集、输送、削减和净化雨水径流的表面覆盖植被或卵石的明渠。

生物滞留设施 bioretention system，bioretention cell

通过植物、土壤和微生物系统滞留、渗滤、净化雨水径流的设施。

灰色调蓄设施 rainwater storage equipment

指在降雨期间将来不及排放的雨水暂时储存的设施，用以削减降雨峰值排放水量，延长排放时间，提高排水系统能力的调蓄设施。

溢流井/口/管 overflow facilities

用于超标雨水的收集与排放，也防止砂石、泥土、碎石等进入市政雨水管网。

多级溢流出水口 multistage overflow facilities

主要包括水质控制容积出水口、河道保护出水口、漫滩洪水保护出水口和极端暴雨控制出水口等，是延时调节设施实现内涝控制和水质控制等目的的重要技术手段。

开孔路缘石出水口 perforated curb outlet

通过开孔、开槽、间断等措施将道路路缘石打开，以便海绵设施中的超标雨水能够进入市政道路排水管网的一种雨水径流引导设施，常见于市政道路。

在线式 on line

汇水面积上不同强度降雨产生的径流雨水全部汇入生物滞留,超量雨水通过溢流排水口溢流排放的一种径流雨水组织方式。

离线式 offline

汇水面积上不同强度降雨产生的径流雨水,仅设计降雨径流体积或径流流量汇入生物滞留，其他径流超越排放的一种径流雨水组织方式。

- 基本规定

## 一般规定

    - 广安市常用低影响开发设施在各类用地中选用一览表如下。

表1 广安市常用低影响开发设施在各类用地中选用一览表

| 技术类型 （按主要功能） | 单项设施 | 用地类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑与小区 | 市政道路 | 绿地公园 |
| 渗透技术 | 透水砖铺装 | ● | ● | ● |
|  | 透水水泥混凝土 | ● | ● | ◎ |
|  | 透水沥青混凝土 | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 砾石步道/汀步 | ◎ | ○ | ● |
|  | 下沉式绿地 | ● | ● | ● |
|  | 绿化屋顶 | ● | ○ | ● |
| 储存技术 | 湿塘 | ● | ◎ | ● |
|  | 雨水湿地 | ● | ● | ● |
|  | 蓄水池 | ◎ | ○ | ◎ |
|  | 雨水罐 | ● | ○ | ○ |
| 调节技术 | 调节塘 | ● | ◎ | ● |
| 转输技术 | 植草沟 | ● | ● | ● |
|  | 渗管/渠 | ● | ● | ● |
| 截污净化技术 | 植被缓冲带 | ● | ◎ | ● |
|  | 沉泥槽 | ◎ | ● | ◎ |
|  | 初期雨水弃流设施 | ◎ | ◎ | ◎ |

注：●——推荐选用  ◎——宜选用  ○——不宜选用

    - 海绵城市建设设施的选择应根据项目控制目标，结合设施的主要功能、场地水文地质条件、投资和维护管理方便等进行综合比较后确定。

    - 设计参数应根据汇水面特点、设施的构造和材料以及水文地质条件等合理选择，有条件的项目应通过实测确定设计参数。

    - 广安市土质渗透性能较差，因此选择有“渗”功能的设施时，如没有地质勘察资料，不宜直接采用原状土作为种植土和填料，应采取改良措施后使用，并采取渗排管等增强渗透性能的措施；也可直接换土，使种植土层和人工填料层保持较高的渗透性能。

    - 具备“渗”功能的海绵设施，当底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m、距离建筑物基础、道路基础小于3m（水平距离）的区域，应采用防渗设计，其余宜采用底部透水设计，涵养地下水。给排水、建筑、道路、景观等专业密切配合，合理设计项目内部竖向，避免海绵设施的碎片化，既保证景观的连续性和整体性，又发挥海绵设施空间的雨水滞蓄作用。

    - 年径流总量控制率的计算，应符合下列规定：

- 对应的总设计调蓄容积宜采用容积法按下式计算。

W=10ψZhF

其中：

W——设计调蓄容积，m3；

Ψz——综合径流系数；

h——设计降雨量，mm；

F——汇水面积，hm2。

- 计算综合径流系数Ψc。

汇水面积的现状综合径流系数应按下垫面种类加权平均计算：

其中：

Ψz——综合径流系数；

F——汇水面积，hm2；

Fi——汇水面上第i类下垫面的面积，hm2；

Ψi——第i类下垫面的雨量径流系数，宜按附录A选用。

    - 年径流总量控制率采用设施径流体积控制规模核算，应符合下列规定：

项目总径流体积控制规模应按下式计算：

其中：

W0——项目总径流体积控制规模，m3；

Wi——设施的有效调蓄容积，指设施顶部蓄水空间的容积，m3；

W——设计调蓄容积，m3。

## 其他说明

    - 海绵城市项目设计除应符合本文件要求外，尚应符合国家、行业、四川省及广安市现行有关标准和规范性文件的规定。

    - 随着广安市海绵城市建设的推进和工程实践，应及时进行总结并对本规程内容逐步完善和优化。

# 设施设计

## 透水铺装

    - 设计中应关注透水铺装的景观效果与场地基本功能的协调性，不推荐盲目性、机械性的布置透水铺装。

    - 人行路、公园步道、广场等可采用透水砖、碎石拼接、汀步等缝隙式透水；

    - 人行路、步行街、停车场等可采用透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装等形式，回转车道等轻型荷载道路不可采用透水砖铺装。具体对比详见下表：

表2 透水铺装类型对比表

| 铺装类型 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 透水砖铺装 | 人行路、步行街、广场等非机动车道 |
| 透水水泥混凝土铺装 | 人行路、步行街、广场、停车场和回转车道等轻型荷载道路 |
| 透水沥青混凝土铺装 | 停车场和回转车道 |
| 嵌草砖、缝隙式透水砖 | 停车场 |
| 鹅卵石、碎石拼接、汀步、缝隙式透水砖 | 公园步道、广场等有一定景观要求的场所 |

    - 透水路面的透水性能应满足降雨强度不大于45mm/h条件下表面不产生径流的要求。

    - 透水面层的渗透系数应大于1×10-4m/s；透水面砖的有效孔隙率不应小于8%，透水混凝土的有效孔隙率不应小于10%；面层采用透水砖时，其抗压强度、抗折强度、抗磨强度、防滑性能、冻涨性能和透水性能等应符合国家现行有关标准的规定。

    - 找平层的渗透系数和有效孔隙率不应小于面层，宜采用中粗砂或1:5~1:7干硬性水泥砂浆。

    - 基层和底基层的渗透系数应大于面层；底基层宜采用级配碎石、中、粗砂或天然级配砂砾料等，基层宜采用级配碎石或透水混凝土；透水混凝土的有效孔隙率应大于10%，砂砾料和砾石的有效孔隙率应大于20%。

## 绿化屋顶

    - 绿化屋顶形式宜按照下列条件选取：

- 新建建筑与小区中高度在30米以下、坡度小于10°的屋顶宜采用屋顶绿化。

- 绿化屋顶应根据种植土厚度进行分类，并宜符合下列规定：

- 种植土厚度为100mm～300mm时，绿化屋顶宜种植地被植物、低矮灌木，种植土宜选择轻量化的改良土壤或无机种植土；

- 种植土厚度为300mm～600mm时，可种植乔灌木、地被植物，并可设置园路、坐凳、水池等休憩、观赏设施；种植土宜选用无机种植土、改良土壤或田园土，当种植大型乔木时，可局部加厚种植土；

- 在移动组合的容器、模块中种植植物，种植土厚度为100mm～ 300mm，种植土宜选用轻量化的改良土或无机种植土。

- 推荐采用在移动组合的容器、模块中种植植物的形式。

    - 绿化屋顶仅参与综合雨量径流系数的计算，其结构内的空隙容积不应计入总调蓄容积。计算时，应校核覆土的位置、范围和厚度，并应符合下列规定：

- 径流系数参照附录A取值；

- 应核减绿化屋顶中的非绿化部位。

    - 基本构造层设计，应符合下列规定：

- 自上而下宜包括植被层、种植土、过滤层、排（蓄）水层、保护层、隔离层、耐根穿刺防水层、屋面基本构造层；

- 防水层应满足一级防水等级设防要求；

- 应至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料，其应具有耐霉菌腐蚀功能；改性沥青类耐根穿刺防水材料应含有化学阻根剂；

- 耐根穿刺防水层上方应设保护层，当采用水泥砂浆和细石混凝土做保护层时，保护层下方应铺设隔离层。

    - 绿化屋顶的结构设计，应符合下列规定：

- 应计算种植荷载，并纳入屋面结构永久荷载；

- 既有建筑屋面改造为绿化屋顶时，应对原结构进行鉴定，应以结构鉴定报告为设计依据，确定种植形式；

- 既有建筑屋面改造为绿化屋顶时，宜选用轻质种植土、种植地被植物、选择容器种植；

- 既有防水层仍具有防水能力时，应在其上增加一层耐根穿刺防水层；既有防水层无防水能力时，应进行拆除；

- 既有屋面做绿化屋顶前应在原构造层上设保护层。

    - 绿化屋顶无纺布过滤层空铺与排（蓄）水层之上，可采用粘合或缝合固定方式搭接，搭接宽度不应小于150mm；边缘沿种植挡墙上翻时应与种植土高度一致。

    - 屋面防水层的泛水高度应高出种植土250mm；地下建筑顶板防水层的泛水高度应高出种植土500mm。

    - 组合式垂直绿化和绿化屋顶宜采用自吸被动式浇灌，减少养护工作量。

## 渗排管

    - 宜采用塑料模块、穿孔塑料管、无砂混凝土管或排疏管等材料，外敷渗透层，渗透层宜采用砾石；渗排管外应采用透水土工布包覆，土工布搭接宽度不应少于200mm。

    - 渗排管开孔率可按照下式计算：

其中：

A —— 每延米渗排管可负担海绵设施面积（m2）；

B —— 堵塞系数（取0.5）；

Cd —— 孔口出流系数（取0.6）；

A1 —— 孔口总面积（m2）；

g —— 重力加速度（9.8m/s2）；

h —— 管道上方水深（m）；

Q —— 海绵设施要求渗排能力（m3/h，根据设计排空时间等参数计算）。

    - 塑料管的开孔率宜为1.0%～3.0%，孔径宜为8mm～12mm。无砂混凝土管的孔隙率不应小于20%。

    - 管径应根据计算确认。一般支管管径宜为100～150mm，干管管径宜为150～250mm。

    - 支管间距不宜超过1米，干管间距不宜超过5米，否则应设置双管或多管。

    - 渗排水管环刚度不应小于4.8kN/m2。

    - 设在行车路面下时覆土深度不应小于700mm。

    - 渗排管的最小坡度为0.5%。

    - 每75-90m应设置未开孔的清淤立管。

    - 土工膜应采用高密度聚乙烯膜，厚度不应小于0.5mm，纵横向拉伸断裂强度不应小于10N/mm，抗刺穿强度不应小于120N；复合土工膜应采用一布一膜或两布一膜，厚度不应小于0.3mm。

## 开孔侧石

    - 侧石开口作为生物滞留设施进水口时，应设置卵石沟、沉泥槽、石笼网等兼具消能及沉泥功能的预处理设施。

    - 生物滞留设施的侧石开口宜位于附近地面相对低点，并应位于雨水篦子的上游，便于汇集雨水径流。

    - 侧石开口应用于市政道路时，车行道地面应设置3～5cm下凹，增强开口汇水能力。

    - 道路项目侧石开口过流能力应按照以下原则选择暴雨强度：

- 开口位于在线式生物滞留设施时，即生物滞留带服务范围内不同强度降雨产生的径流雨水全部经由开孔侧石汇入生物滞留、超量雨水通过溢流排水口溢流排放时，应按照本项目雨水管网设计重现期对应的暴雨强度校核。

- 开口位于离线式生物滞留设施时，即生物滞留带服务范围内降雨产生的径流雨水仅设计降雨径流体积或径流流量经由开孔侧石汇入生物滞留，根据广安市降雨特点，暴雨强度按照6mm/h校核。

    - 市政道路项目侧石开口长度不宜过大或过小，宜为0.2～0.6m，平缘石除外。

    - 侧石开口位于道路纵向最低点处时，过流能力可按照如下方法校核：

其中：

Q——设计流量，m³/s；

L——侧石开口长度，m；

W——开口处下凹延伸宽度，m；

d——开口前最大允许水深，m。

    - 侧石开口没有位于道路纵向最低点处时，开口大小和开口间距可按照逐段计算法、整段计算法、查表法校核：

- 逐段计算法

对于每处侧石开口，应按下式进行计算，并形成计算书。

其中，

Se——等效道路横坡；

Sx——道路横坡；

SL——道路纵坡；

n——道路路面粗糙系数，取0.016；

a——开口处下凹深度，取3～5，cm；

w——开口处下凹延伸宽度，m；

LT——收集全部偏沟流量所需侧石开口长度，m；

Q——开口处偏沟流量，m³/s；

E——收水效率；

L——侧石实际开口长度，m；

β——安全系数，取1.5~3，推荐取3；

Qa——本段流量，m³/s；

φ——径流系数；

i——暴雨强度，m/s，在线式生物滞留设施取设计重现期对应的暴雨强度，离线式生物滞留设施取1.67×10-6m/s（6mm/h）；

F——开口服务面积，m²，市政道路项目中为单坡宽度×开口间距；

（1-E’）Q’——转输流量，m³/s；

E’——上游段收水效率，m³/s；

Q’——上游段偏沟流量，m³/s。

图1 侧石开口示意图

图2 侧石开口前路面下凹示意图

最末端流量或道路低点处偏沟流量满足收水设施过流能力，侧石开口大小即能满足设计要求。

- 整段计算法

对于开口分布均匀、开口大小恒定且道路纵坡基本固定的连续侧石开口，可按照如下方法计算整条路段所需开口长度。

其中，

——平均本段流量，m³/s；

φ——径流系数；

i——暴雨强度，m/s，在线式生物滞留设施取设计重现期对应的暴雨强度，离线式生物滞留设施取1.67×10-6m/s（6mm/h）；

——开口平均服务面积，m³/s，市政道路项目中为单坡宽度×平均开口间距；

η——收水设施过流能力与开口平均本段流量比值；

Se——等效道路横坡；

Sx——道路横坡；

SL——道路纵坡；

n——道路路面粗糙系数，取0.016；

a——开口处下凹深度，cm，取3～5；

w——开口处下凹延伸宽度，m；

ξ——实际开口长度与理论开口长度比值；

β——安全系数，取1.5～3，推荐取3。

- 查表法：

根据车行道宽度、道路坡度等条件，参照附录B、附录C的表格选取侧石开口参数。

## 雨水口

    - 雨水口的形式、数量和布置，应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定；雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3.0倍。

    - 道路低洼处应布置雨水口、路缘石开孔、行泄通道入口等雨水收集设施。

    - 雨水口计算方法可参照现行国家标准图集《雨水口》16S518中相关计算公式进行。

    - 当雨水口与开孔路缘石等收水设施共同布置时，雨水口应位于开孔路缘石等海绵城市收水设施下游。

    - 食堂、集中式生活垃圾投放点、农贸市场、工厂等污染严重的相邻区域的雨水口应设置带有初期径流净化功能。

## 植草沟

    - 结构层一般包括蓄水层、种植土层、砾石层、素土层，当以转输作用为主时可不设砾石层和渗排水管。

    - 浅沟断面形式宜采用倒抛物线形、三角形或梯形，下凹深度不宜超过25cm，超高深度宜为5~10cm，宽度宜为1~3m，边坡坡度不宜大于1:3。如深度超过25cm且临近人行道，应在人行道侧设缓冲带，或在周边放置警示牌。

    - 坡度宜为0.3%-1%，当坡度大于2%时，应设水堰或水坎。

    - 植草沟末端应与生物滞留设施、溢流雨水口等海绵设施或排水出口相连。

    - 建筑小区、重要道路等周边人流量较大的植草沟内表层雨水排空时间不应超过12小时，其余排空时间不应超过24小时。

    - 转输功能的植草沟应校核转输能力，转输能力计算方法如下：

其中：

Q——转输能力，m3/s；

A——过水断面面积，m2；

v——流速，m/s，最大不得超过1.4 m/s；

R——水力半径，m；

I——水力坡降；

n——粗糙系数，取0.025～0.03。

## 种植土

    - 种植土壤的理化性质不仅要满足透水功能的要求，还应满足植物生长所需的营养。

    - 如果地质勘察资料显示原始土壤满足渗透能力大于1.3cm/h，有机物含量应该大于5%，pH6～8，阳离子交换能力大于5meq/100g等条件，生物滞留设施、渗透型植草沟、植物池等低影响开发设施中的种植土壤尽量选用原始土壤，以节省造价。对于不能满足条件的，应换土。

    - 对于需要换填的，土壤一般采用75%~85%的砂含量，其中10%～20%的细沙，其余为洗过的粗砂，有机物的含量2%～8%，稳渗速率不宜低于10-5m/s。

    - 对于植草的，土壤厚度一般为0.3～0.6m；灌木的土壤厚度应不小于0.6m；乔木的土壤层厚度应不小于0.9m。

## 生物滞留设施

    - 设计雨水花园、下沉绿地等具有一定景观效果的生物滞留设施时，应由给排水专业设计人员根据汇水分区、径流系数等参数计算蓄水容积、蓄水深度等，并将计算结果提交至景观专业，由景观专业统筹考虑并进行平面布置。

    - 当绿化带宽度小于2米时，宜选用离线式生物滞留设施。

    - 生物滞留设施宜由蓄水层、覆盖层、种植土层、人工填料层、底部砾石层组成。

    - 当土基渗透系数小于或等于1×10-6m/s时，宜在底部砾石层中设置排水管，排入下游雨水管渠或受纳水体。

    - 建筑小区等周边人流量较大的生物滞留设施内表层雨水排空时间不应超过12小时，其余排空时间不应超过24小时。

    - 覆盖层厚度宜为5cm，应优先在表层易冲刷范围内铺设。可考虑布设树皮、树根等，不应选择易漂浮、易冲刷材料，并应避免材料暴晒升温导致的土壤介质水分蒸发流失。

    - 应低于相邻汇水面，便于雨水径流的汇入。下凹深度不宜超过30cm，超高深度宜为5-10cm。

    - 周边雨水宜分散进入生物滞留设施，当集中进入时应在入口处设置缓冲措施。常用的缓冲措施有：沉泥槽，卵石或碎石满铺，前置塘等。

    - 单个生物滞留设施有效表面积超过60平方米，宜设置多个进水口，以充分发挥其各部分的功能。

    - 建筑与小区内下沉式绿地、人工湿地、雨水花园等附近应有相应的警示标识。

    - 海绵设施内的植物密度应在常规种植基础上增加20%，并选用长期耐旱、短期耐涝、易维护的本土植物，并和景观要求相结合。

## 调蓄池

    - 雨水调蓄设施的主要功能为源头径流总量控制、削减峰值流量、控制雨水径流污染、雨水综合利用。

    - 一般设置在汇水分区较低处，便于通过管道重力流方式接收雨水。

    - 雨水调蓄设施的设计调蓄量应根据主要功能要求，经计算确定。当雨水调蓄设施具有多种功能时，应分别计算各种功能所需要的调蓄量。根据不同功能发挥的时序，确定取最大值或是合计值作为设计调蓄量。水量计算参考现行国家标准《城镇雨水调蓄工程技术规范》（GB 51174）。

    - 当调蓄设施用于源头径流量或源头径流污染控制时，调蓄量可按下式计算：

V= 10HφF

其中，

V——设计调蓄容积，m³；

H——单位面积调蓄降雨量，作为源头径流总量控制设施，可按照年径流总量控制率目标值对应的设计降雨量，计算汇水分区内调蓄设施的总容积；作为初期雨水径流污染控制设施，可按照初期雨水控制目标值来取值，mm；

φ——综合径流系数；

F——汇水面积，hm²。

    - 当调蓄设施用于削减峰值流量时，调蓄量可按如下方法计算：

- 通过比较雨水调蓄工程上下游的流量过程线，按下式计算：

图3 流量过程线法示意图

其中，

V——调蓄量或调蓄设施有效容积，m³

Qi——调蓄设施上游设计流量，m³/s;

Q0——调蓄设施下游设计流量，m³/s;

t——降雨历时，min。

- 脱过系数法：

其中，

b，n——暴雨强度公式参数

a——脱过系数，取值为调蓄设施下游和上游设计流量之比。

- 数学模型模拟法：

当汇水面积大于2km²时，应考虑降雨时空分布的不均匀性，对调蓄池及其所在雨水系统采用数学模型法进行模拟计算。

    - 当调蓄设施用于合流制排水系统径流污染控制时，调蓄量可按下式计算：

其中，

t——调蓄设施进水时间，h，取0.5～1；

n1——调蓄设施建成运行后的截流倍数，由要求的污染负荷目标削减率、下游排水系统运行负荷、系统原截流倍数和截流量占降雨量比例之间的关系等确定；

n0——系统原截流倍数；

Qdr——截流井以前的旱流污水量，m³/s；

β——安全系数，一般取1.1～1.5。

    - 当调蓄设施兼有雨水综合利用功能时，雨水回用量按照典型年份降雨日值等数据，按照下列公式进行计算：

其中，

i——第i次周期，上场降雨结束时与本场降雨结束时之间的连续时段为一个周期，包括一个旱天周期和一个雨天周期；

V雨i——第i次降雨周期雨天结束后调蓄设施中有效贮水量；

V旱i——第i次降雨周期旱天结束后调蓄设施中有效贮水量；

φ——雨水系统综合径流系数；

Ii——第i次雨天周期单场降雨量，mm；

F——汇水面积，ha；

V——调蓄设施设计回用容积，m³；

e——日均蒸发量，m³/d，敞开式调蓄设施以实际为准，封闭式调蓄设施取0；

w——日均回用量，m³/d，参考项目周边雨水回用实际情况或相关规范用水指标计算取值；

t旱i——第i次降雨周期的旱天天数，d；

W——全年雨水回用量，m³。

    - 调蓄池回用水出水水质满足现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920和《城市污水再生利用 景观环境用水水质 》GB/T 18921的标准要求。

## 雨水桶

    - 应结合单层和多层建筑的雨水落水管断接，设置雨水桶。

    - 应注重地块内的景观效果，采用雨水花箱等形式的雨水桶。

## 附属设施

    - 城市河湖水系排口衔接设计，应符合下列规定：

- 城市河湖水系禁止新增污水排口；

- 雨水排口标高应设置在常水位以上。特殊情况下可在满足水头线高于设计水位的条件下，设计为淹没式出流；

- 现有排口整治设计中，应结合汇水范围内的源头海绵性改造措施，根据不同排水体制的要求，设置初期雨水调蓄池、截污管涵等工程措施，并推荐进行水质监测，且不应超过受纳水体水质管理目标。合流制溢流排口处宜增设水力旋流、污染颗粒分离等设施，削减超标溢流污水中的污染。同时宜在排口入河处建设前置净化塘、多级生态滤池、生物净化拦网、隔离式生态浮岛等原位排口净化设施。

# 附  录  A

（资料性）

径流系数

表A.1径流系数取值参考表

| 序号 | 下垫面类型 | 径流系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参考范围 | 建议取值 |
| 1 | 绿化屋面 | 0.3-0.4 | 0.4 |
| 2 | 硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青 屋面 | 0.8-0.9 | 0.9 |
| 3 | 铺石子的平屋面 | 0.6-0.7 | 0.7 |
| 4 | 混凝土或沥青路面及广场 | 0.8-0.9 | 0.9 |
| 5 | 碎石路面或广场 | 0.4-0.55 | 0.4 |
| 6 | 非铺砌的土路面 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 透水铺装路面 | 0.3-0.45 | 0.4 |
| 8 | 普通绿地 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 地下建筑覆土绿地（覆土厚度＜500mm） | 0.3 | 0.3 |
| 10 | 海绵绿地 | 0.15 | 0.15 |
| 11 | 水体 | 1 | 1 |

# 附  录  B

（资料性）

在线式生物滞留设施侧石开口参数

在线式生物滞留设施侧石开口可按照如下表格查找适宜的开口间距以及开口长度。

表B.1 在线式生物滞留设施侧石开口参数表

| 道路坡度SL | 开口间距D(m)～开口长度L(m) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半幅车行道宽度B(m) |  |  |  |  |  |  |
|  | (0,6] | (6,8] | (8,10] | (10,12] | (12,15] | (15,20] | (20,25] |
| (0,0.003] | (4,7.5]~0.2; (7.5,10]~0.3; (10,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,20]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,6]~0.4; (6,7.5]~0.5; (7.5,10]~0.6 | (4,5]~0.4; (5,6]~0.5; (6,7.5]~0.6 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 | (4,5]~0.6 |
| (0.003,0.005] | (4,7.5]~0.2; (7.5,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.6 | (4,6]~0.2; (6,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.6 | (4,6]~0.4; (6,7.5]~0.6 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 | (4,5]~0.6 |
| (0.005,0.008] | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,15]~0.4; (15,20]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.6 | (4,6]~0.4; (6,7.5]~0.5 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 | (4,5]~0.6 |
| (0.008,0.01] | (4,7.5]~0.2; (7.5,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.6 | (4,6]~0.4; (6,7.5]~0.5 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 | (4,5]~0.6 |
| (0.01,0.012] | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.6 | (4,6]~0.4; (6,7.5]~0.5 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 | (4,5]~0.6 |
| (0.012,0.015] | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,20]~0.6 | (4,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,6]~0.4; (6,7.5]~0.5; (7.5,10]~0.6 | (4,5]~0.4; (5,6]~0.5; (6,7.5]~0.6 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 | (4,5]~0.6 |
| (0.015,0.02] | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,20]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,12]~0.6 | (4,6]~0.4; (6,7.5]~0.5; (7.5,10]~0.6 | (4,5]~0.4; (5,6]~0.5; (6,7.5]~0.6 | (4,6]~0.6 |  |
| (0.02,0.03] | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,6]~0.4; (6,7.5]~0.5; (7.5,10]~0.6 | (4,5]~0.4; (5,6]~0.5; (6,7.5]~0.6 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 | (4,5]~0.6 |  |
| (0.03,0.04] | (4,6]~0.3; (6,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.6 | (4,6]~0.4; (6,7.5]~0.5 | (4,5]~0.4; (5,6]~0.5; (6,7.5]~0.6 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 |  |  |
| (0.04,0.05] | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,12]~0.5 | (4,5]~0.3; (5,6]~0.4; (6,7.5]~0.5; (7.5,10]~0.6 | (4,5]~0.4; (5,6]~0.5; (6,7.5]~0.6 | (4,6]~0.5 | (4,5]~0.6 |  |  |
| (0.05,0.08] | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,5]~0.4; (5,7.5]~0.5 | (4,6]~0.5; (6,7.5]~0.6 | (4,5]~0.5; (5,6]~0.6 | (4,5]~0.6 |  |  |

# 附  录  C

（资料性）

离线式生物滞留设施侧石开口参数

离线式生物滞留设施侧石开口可按照如下表格查找适宜的开口间距以及开口长度。

表C.1 离线式生物滞留设施侧石开口参数表

| 道路坡度SL | 开口间距D(m)～开口长度L(m) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半幅车行道宽度B(m) |  |  |  |  |  |  |
|  | (0,6] | (6,8] | (8,10] | (10,12] | (12,15] | (15,20] | (20,25] |
| (0,0.003] | (4,30]~0.2 | (4,25]~0.2; (25,30]~0.3 | (4,20]~0.2; (20,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,25]~0.3; (25,30]~0.4 | (4,10]~0.2; (10,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,7.5]~0.2; (7.5,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 |
| (0.003,0.005] | (4,30]~0.2 | (4,20]~0.2; (20,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,25]~0.3; (25,30]~0.4 | (4,12]~0.2; (12,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,7.5]~0.2; (7.5,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,20]~0.4; (20,30]~0.5 |
| (0.005,0.008] | (4,25]~0.2; (25,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,25]~0.3; (25,30]~0.4 | (4,12]~0.2; (12,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,10]~0.2; (10,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,20]~0.4; (20,25]~0.5; (25,30]~0.6 | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.5; (20,30]~0.6 |
| (0.008,0.01] | (4,20]~0.2; (20,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,30]~0.3 | (4,12]~0.2; (12,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,10]~0.2; (10,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,7.5]~0.2; (7.5,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,6]~0.2; (6,12]~0.3; (12,15]~0.4; (15,25]~0.5; (25,30]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,15]~0.4; (15,20]~0.5; (20,25]~0.6 |
| (0.01,0.012] | (4,20]~0.2; (20,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,25]~0.3; (25,30]~0.4 | (4,12]~0.2; (12,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,10]~0.2; (10,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,15]~0.3; (15,20]~0.4; (20,30]~0.5 | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.5; (20,30]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,25]~0.6 |
| (0.012,0.015] | (4,20]~0.2; (20,30]~0.3 | (4,15]~0.2; (15,25]~0.3; (25,30]~0.4 | (4,12]~0.2; (12,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,10]~0.2; (10,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,20]~0.4; (20,25]~0.5; (25,30]~0.6 | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.5; (20,25]~0.6 | (4,7.5]~0.3; (7.5,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,20]~0.6 |
| (0.015,0.02] | (4,15]~0.2; (15,30]~0.3 | (4,12]~0.2; (12,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,10]~0.2; (10,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,15]~0.3; (15,20]~0.4; (20,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,15]~0.4; (15,25]~0.5; (25,30]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,25]~0.6 | (4,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,15]~0.5; (15,20]~0.6 |
| (0.02,0.03] | (4,15]~0.2; (15,25]~0.3; (25,30]~0.4 | (4,10]~0.2; (10,20]~0.3; (20,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,15]~0.3; (15,20]~0.4; (20,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,15]~0.4; (15,25]~0.5; (25,30]~0.6 | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.5; (20,25]~0.6 | (4,7.5]~0.3; (7.5,10]~0.4; (10,15]~0.5; (15,20]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,12]~0.5; (12,15]~0.6 |
| (0.03,0.04] | (4,12]~0.2; (12,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,10]~0.2; (10,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,20]~0.4; (20,25]~0.5; (25,30]~0.6 | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.5; (20,30]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,20]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 |
| (0.04,0.05] | (4,12]~0.2; (12,20]~0.3; (20,30]~0.4 | (4,7.5]~0.2; (7.5,15]~0.3; (15,20]~0.4; (20,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,15]~0.4; (15,25]~0.5; (25,30]~0.6 | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.5; (20,25]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,20]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,7.5]~0.4; (7.5,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 |
| (0.05,0.08] | (4,10]~0.2; (10,15]~0.3; (15,25]~0.4; (25,30]~0.5 | (4,7.5]~0.2; (7.5,12]~0.3; (12,15]~0.4; (15,25]~0.5; (25,30]~0.6 | (4,6]~0.2; (6,10]~0.3; (10,15]~0.4; (15,20]~0.5; (20,25]~0.6 | (4,5]~0.2; (5,7.5]~0.3; (7.5,12]~0.4; (12,15]~0.5; (15,20]~0.6 | (4,6]~0.3; (6,10]~0.4; (10,12]~0.5; (12,15]~0.6 | (4,5]~0.3; (5,7.5]~0.4; (7.5,10]~0.5; (10,12]~0.6 | (4,6]~0.4; (6,7.5]~0.5; (7.5,10]~0.6 |

_________________________________